Vrtací zařízení typ

4000/1000- 4100/1200- 4200/1350- 4300/1650

Technická data

|  | Mod. 4000/1000 DN 2"- 8" | Mod. 4100/1200 DN 3"- 12" | Mod. 4200/1350 DN 8"- 20" | Mod. 4300/1650 DN 20"- 36" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracovní posuv (délka vrtání) | 1000 mm | 1200 mm | 1350 mm | 1650 mm |
| Hydraulický motor | 100cc | 160cc | 315cc | 400cc |
| Hydraulic motor model | CS/6 |  | CS/13 | CS/25 |
| Rychlost otáčení pilové frézy | 80 ot/min |  | 60 ot/min | 40 ot/min |
| Slow feeding | 2 mm/ot |  |  |  |
| Fast feeding | 4 mm/ot |  |  |  |
| Maximální pracovní tlak | 25 bar |  | 12 bar |  |
| Pracovní teplota | -20°C < T < +130°C |  |  |  |
| Průměr fréz pro ocel a litinu/tvárnou litinu |  |  |  |  |
| Středící vrták pro DN 2" - DN 36" | Ø 25 mm |  |  | Ø 45 mm |
| Průměr vrtání DN 2" | 51 mm | / | / | / |
| Průměr vrtání DN 3" | 76 mm | 76 mm | / | / |
| Průměr vrtání DN 4" | 98 mm | 98 mm | / | / |
| Průměr vrtání DN 5" | 121 mm | 121 mm | / | / |
| Průměr vrtání DN 6" | 140 mm | 140 mm | / | / |
| Průměr vrtání DN 8" | 190 mm | 190 mm | 190 mm | / |
| Průměr vrtání DN 10" | / | 240 mm | 240 mm | / |
| Průměr vrtání DN 12" | / | 290 mm | 290 mm | / |
| Průměr vrtání DN 14" | / | / | 325 mm | / |
| Průměr vrtání DN 16" | / | / | 364 mm | / |
| Průměr vrtání DN 18" | / | / | 415 mm | / |
| Průměr vrtání DN 20" | / | / | 470 mm | 470 mm |
| Průměr vrtání DN 22" | / | / | / | 520 mm |
| Průměr vrtání DN 24" | / | / | / | 570 mm |
| Průměr vrtání DN 26" | / | / | / | 620 mm |
| Průměr vrtání DN 28" | / | / | / | 670 mm |
| Průměr vrtání DN 30" | / | / | / | 700 mm |
| Průměr vrtání DN 32" | / | / | / | 750 mm |
| Průměr vrtání DN 34" | / | / | / | 800 mm |
| Průměr vrtání DN 36" | / | / | / | 850 mm |
|  | Mod. 4000/1000 DN 2"- 8" | Mod. 4100/1200 DN 3"- 12" | Mod. 4200/1350 DN 8"- 20" | Mod. 4300/1650 DN 20"- 36" |
| Průměr fréz pro polyetylen |  |  |  |  |
| Průměr vrtání DN 90 | 70 mm | 70 mm | / | / |
| Průměr vrtání DN 110 | 89 mm | 89 mm | / | / |
| Průměr vrtání DN 125 | 98 mm | 98 mm | / | / |
| Průměr vrtání DN 160 | 127 mm | 127 mm | / | / |
| Průměr vrtání DN 180 | 140 mm | 140 mm | / | / |
| Průměr vrtání DN 200 | 159 mm | 159 mm | / | / |
| Průměr vrtání DN 225 | 175 mm | 175 mm | / | / |
| Průměr vrtání DN 250 | / | 185 mm | / | / |
| Průměr vrtání DN 280 | / | 210 mm | / | / |
| Průměr vrtání DN 315 | / | 235 mm | / | / |

- k dispozici je výměnný blok pro příruby PN nebo ANSI

- pilové frézy pro ocelové potrubí  jsou k dispozici s tenkými zuby z HSS až DN 20"

- pilové frézy pro ocelové potrubí  jsou k dispozici  s výměnnými zuby od DN 22" až do DN 36"

- hydraulický pohonný motor je dodáván jako standard, na přání je dostupný pneumatický pohon

- pilové frézy jsou k dispozi i v jiných dimenzích

- zařízení se dodává v dřevěných boxech s potřebnými  klíči a dalšími nástroji

Celkové rozměry vrtacího zařízení

|  | Mod. 4000/1000 | Mod. 4100/1200 | Mod. 4200/1350 | Mod. 4300/1650 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 1472 | 1742 | 2094 | 2394 |
| L | 400 | 447 | 600 | 600 |

Poznámka: Rozměry “Ø” a “h” se mohou lišit podle typů příruby (ANSI, PN)

Hydraulická pohonná jednotka model CS/6 – CS/13 – CS/25

Technická data

Váha a rozměry

|  | Mod. CS/6 | Mod. CS/13 | Mod. CS/25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Váha | 42 Kg | 85 Kg | 460 Kg |
| Výška | 430 mm | 650 mm | 900 mm |
| Délka | 600 mm | 850 mm | 1100 mm |
| Šířka | 400 mm | 600 mm | 650 mm |

Hydraulické parametry

|  | Mod. CS/6 | Mod. CS/13 | Mod. CS/25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rchlost průtoku | 20 l/min | 30 l/min | 60 l/min |
| Tlak | 95 bar | 140 bar | 200 bar |
| Kapacita nádrže | 4 l | 10 l | 60 l |
| ON/OFF přepínač | 3 cestný | 3 cestný | / |
| EHTMA group | C | D | / |

Strojní parametry

|  | Mod. CS/6 | Mod. CS/13 | Mod. CS/25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor type | Jednoválcový čtyřtaktní | Jednoválcový čtyřtaktní | Tříválcový (vodní chlazení) |
| Model | Robin Ex 17 | Honda GX 390 | Hatz |
| Výkon | 6 HP | 13.5 HP | 25 HP |
| Startování | Ruční | Ruční | Electrické |
| Ovládáná | Ruční | Ruční | Ruční |
| Palivo | Benzin | Benzin | Nafta |